FÁBRICA DE SERVILLETAS TEYMAN, EN CRUZ FORMATO 30x30 y 24x24

CARACTERISTICAS

- Máquina para la fabricación de servilletas gofradas y plegadas en cruz.

- Grupo desbobinador con elevación automática de la bobina, y con control automático de la tensión del papel mediante rodillo balancín.

- 1 Grupo de Impresión Flexo de un color.

- Tracción de la bobina sincronizada con la máquina.

- 1 Grupo de gofrado acero-cartón continuo, dibujo según muestra del cliente.

- Contador de servilletas con dispositivo para marcado de cantidades.

- Grupo de doblado longitudinal.

- Grupo de corte transversal y mesa de salida.

- Un cabezal completo para formato 30x30.

- Motor accionado mediante variador electrónico de velocidad.

- Dos vías de salida de servilletas.

- Velocidad maquina 400M/min

- Producción aproximada 1.300 servilletas/minuto.

- Potencia instalada 7.5 Kw. Aproximadamente.

- Voltaje 380 V.c.a.

- Normativa CEE.

OPCIONAL:

- Grupo de Impresión Flexo de un color con cámara cerrada de tinta.

- Grupo de gofrado continuo acero-cartón, dibujo puntos.

- Transferencia automática de máquina de servilletas a empaquetadora.

Video:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RWKvBGrHCU0