[image: image1.png]




ARMADORA DE BOLSA GT1100A

[image: image7.png]GRAFIN

FABRICA DE MAQUINAS Y ACCESORIOS GRAFICOS.




Disfrute de la producción estandarizada
La Máquina Armadora de Bolsas GT1100A es ideal para la producción en masa de papel especial y diferentes tipos de papel pulido y laminado (necesita hoja arrugada como materia prima). Este equipo puede ser su primera elección al momento de fabricar bolsos de alta calidad y lujo. El papel es automáticamente entregado por el alimentador (la velocidad se puede regular por frecuencias variables), luego posiciona automáticamente a través de sistema de guías y de alineación, luego realiza el proceso de pegado, doblado e impresión. Esta máquina utiliza una serie de tecnologías patentadas por la cual la cabina de la armadora de bolsas es más alta, rápido y de ajuste de control más conveniente.
Función
Esta máquina adopta el sistema de posicionamiento automático por el cual la velocidad puede ser regulada por frecuencias variables. La máquina puede ahorrarle mucho tiempo y cubrir ampliamente su demanda, ya que dispone de un dispositivo de pantalla digital con tabla de ajuste exacto de la barra roscada, lo que reduce el tiempo de calibración.

 Algunas imágenes

[image: image2.png]


        [image: image3.png]



 
Tipos de papel
[image: image4.png]



	
	A
	B
	C
	D

	Tamaño máximo
	1020
	600
	150
	350

	Tamaño mínimo
	600
	350
	60
	230


	Principales Características técnicas
	

	Tamaño máximo de papel (largo x ancho)
	1020 x 600 mm

	Tamaño mínimo de papel (largo x ancho)
	600 x 350 mm

	Gramaje de papel
	150 g – 350 g /m2 

	Papel arte
	180 g – 300 g / m2

	Ancho inferior
	60 – 150 mm

	Portencia total
	6.5 Kw

	Dimensiones 
	8075 (largo) x 1960 (ancho) x 1730 (alto)mm

	Velocidad 
	70 bolsas/min

	Peso total
	4 Toneladas


Diagrama de bolsa de papel 150 g – 350 g

[image: image5.png]



Procedimiento  de trabajo
[image: image6.png]Paper Feeding Bag Output





Casa Central Córdoba | Silvestre Remonda Nº 364 | 00-54-351-4809161 | Córdoba | Argentina
Sucursal Buenos Aires | Perdriel Nº 607 esq. Cortejarena | 00-54-11-43025618/43015660 | Barracas | Buenos Aires | Argentina

Representante Autorizado Lima – Perú | Av. Brasil N° 1429 Jesús María | 00-51-1-6975121 |Cel. 98122*4211 / 99425*1863 | Lima | Perú

Representante Autorizado Guayaquil -  Ecuador

Website: www.grafin.com.ar

