[image: image1.png]




IMPRESORAS GP 481

UNA FABRICA DE FORMULARIOS CONTINUOS EN UNA SOLA MAQUINA

[image: image2.png]GRAFIN

FABRICA DE MAQUINAS Y ACCESORIOS GRAFICOS.




IMPRESIÓN (1-2-4 COLORES) + NUMERADO + ALZADO

Una fábrica de formularios continuos en una misma máquina y un solo operario.

CALIDAD DE IMPRESIÓN FULL COLOR
Las modernas reimpresoras de Formularios continuos GP 481, cuentan con una serie de características que la hacen únicas en su tipo:

Ingreso de papel por Motor de Paso a Paso comandado por software

Este motor comandado por el microprocesador de la impresora es el encargado de introducir el papel al cuerpo impresor, manteniendo el registro de la impresión perfecto, en cualquier medida y a cualquier velocidad, no existiendo fricción de papel, ni corte del mismo  ya que este motor acelera el papel para que este ingrese a la velocidad del cuerpo impresor en cada hoja. La motorización del movimiento del papel elimina todo tipo de cambios mecánicos en el cambio de las medidas de los formularios no necesitando cambiar (engranajes, ni cassettes, ni cortar el caucho). Al ser comandado por software este motor paso a paso permite imprimir el 100% del área de trabajo. (En todas las medidas excepto 14 pulgadas que imprime 13,5 pulgadas)
Cambio de medida de formularios continuos Totalmente Digital

Este sistema electrónico posibilita realizar el cambio de medidas de los formularios continuos en una forma totalmente digital, sin ningún movimiento mecánico. Para cambiar los tamaños de: 14 pulgadas, 12 pulgadas, 7 pulgadas, 7, 1/3 pulgadas etc. (todas las medidas posibles de 7 a 14 pulgadas, en pasos de 1/6 de pulgadas). Solamente se introduce en el tablero de control la medida deseada y en forma automatizada la máquina realiza la programación de los recorridos de los tractores delanteros y traseros, no necesitando de esta forma cambiar el caucho, ni cambiar costosos cassettes, es decir que en las GP 481 la programación de medidas de formularios es totalmente electrónica, lo que representa una eliminación total de la puesta a punto.

Sistema integral de traccionamiento

Este sistema integral de introducción y extracción del formulario continuo en las impresoras GP 481 funciona a través de un juego doble de tractores,  lo que implica un paso del papel totalmente estable en los procesos de impresión, numerado y alzado. Estos tractores de traccionamiento funcionan en conjunto entregando la cantidad de papel deseada siendo,  siendo  comandados  desde el tablero de control de la máquina. Es de destacar que el papel trabaja sin fricción en las distintas operaciones de las GP 481 lo que posibilita la impresión de formularios continuos en papel químico sin problemas de corte de los mismos en los procesos de Impresión -Numerado y Alzado.

Sistema SPT de corrección de registro de imagen con máquina en marcha 

Este sistema SPT de corrección de registro de imagen con máquina en marcha posibilita  desplazar la imagen mientras se realiza la operación de impresión (hacia arriba - abajo), (derecha - izquierda) sin detener la impresora, logrando de esta manera reducir los tiempos de puesta a punto ya que no es necesario mover la matriz de impresión (chapa) para poder registrar la imagen.  
Sistema Bicolor

Las reimpresoras GP 481 cuentan con un sistema de impresión bicolor con sistema de humectación de molletón siendo este segundo cuerpo impresor desplazable pudiéndose retirar de la impresora con solo el movimiento de una palanca.

Sistema electrónico de control inercial del formulario continuo: 

Este sistema (software) tiene la función de controlar la inercia producida en el formulario continuo por la operación de la máquina. Esta inercia se produce por la diferencia de velocidades entre el cilindro  impresor y el formulario continuo, ya que este último tiene que frenar y registrar después de la impresión de cada imagen. Es decir que el cilindro impresor tiene una velocidad constante, mientras que el papel tiene una aceleración para alcanzar la velocidad del  cilindro impresor para realizar la impresión. Para lograr esta corrección las GP cuentan con un sistema matemático que realiza el cálculo formulario por formulario manteniendo constante el registro en cualquier velocidad y en cualquier tamaño de formulario. Este sistema es totalmente automático por lo que el operador no necesita realizar ninguna operación.

Perforador de longitudinal de formularios:

Este sistema de perforación permite hacer perforados (prepicados) cuando la maquina se encuentra imprimiendo y numerando, lo que le otorga una función extra muy útil y la convierte en la única reimpresora que puede realizar dicho proceso cuando Imprime / colecta / numera.

Equipo Numerador  con programación de repetición de números con  numeradoras standard. 

Este dispositivo numerador tiene la característica de ser programado desde el tablero de control de la impresora donde se le puede ordenar la repetición de números en original, duplicados, triplicados etc. con una sola numeradora, es decir que no se necesita  tener varias numeradoras para realizar estos trabajos, y tampoco se deben cambiar las rodajas de salto de las numeradoras: solamente se realiza el cambio en forma digital y sin pérdida de tiempo.

Equipo alzador de formularios continuos 

Este revolucionario sistema,  único instalado en la impresora, posibilita la realización del alzado y del numerado con la misma máquina con la que se está imprimiendo, es decir que con este dispositivo usted tendrá en un solo equipo IMPRESIÓN - NUMERADO - ALZADO  (intercalado). Estas funciones  pueden ser realizadas con las siguientes combinaciones: 

· Solamente Impresión 

· Solamente Numerado

· Solamente Alzado.(Intercalado) 

· Impresión y Numerado Simultaneo 

· Numerado y Alzado Simultaneo.

La principal ventaja de las GP481 es unificar en un solo equipo las funciones de Impresión, Numerado y Alzado, evitando de esta forma el reprocesamiento de trabajos en equipos accesorios y por lo tanto un ahorro de costos operativos  y menor necesidad de inversión ya que en un solo equipo usted tiene las tres funciones.

Apantallador de formularios (nuevo):

Este dispositivo cumple la función de formar el paquete de formularios en la salida de la impresora, de esta forma se van doblando los formularios en forma automática aumentando notablemente el rendimiento de las GP481 en papeles con dificultades de acomodado. Es de destacar que este sistema se encuentra conectado al tablero y software de la impresora  lo que asegura  su correcto funcionamiento. 
Características
	Area de trabajo
	Ancho 50cm, largo (4 a 14 pulgadas, paso 1/6”), impresión de 46 cm por 13.5 pulgadas)

	Cambio de tamaño de formulario
	Totalmente electrónico

	Alimentación de papel
	Tractores accionados por motor de paso

	Software
	SPT 2005

	Función SR
	81 salteos/repetición de imág.

	Cilindros tinta sobre chapa
	3 primer cuerpo y 2 cuerpo

	Materiales a imprimir
	Papel obra, Autocopiativo, Autohadesivo

	Gramage de papel
	40 a 200 gramos

	Numeradoras / Foliadoras
	Recorrido 19"

	Program. Numeradoras
	De 0 a 9 copias

	Planchas
	Aluminio. 47cm x 40 cm

	Motorización
	1 hp. 220v. Monofásico

	Lavado cilindros agua/tinta
	Dispositivo lavador

	Variación de velocidad
	Electrónica con Punteo

	Producción por hora
	0 a 6000 copias

	Dimensiones
	1,2 x 1 x 1,3 mts

	Peso
	600 Kg aproximadamente


Videos:

http://www.youtube.com/watch?v=igHEjL_vM4k
http://www.youtube.com/watch?v=KZ_1PKJ-kAE
Casa Central Córdoba | Silvestre Remonda Nº 364 | 00-54-351-4809161 | Córdoba | Argentina
Sucursal Buenos Aires | Perdriel Nº 607 esq. Cortejarena | 00-54-11-43025618/43015660 | Barracas | Buenos Aires | Argentina

Representante Autorizado Lima – Perú | Av. Brasil N° 1429 Jesús María | 00-51-1-6975121 |Cel. 98122*4211 / 99425*1863 | Lima | Perú
Representante Autorizado Guayaquil, Ecuador

Website: www.grafin.com.ar


