IMPRESORA FLEXOGRÁFICA TECNOFLEX 520 (520mm)

(CON CARGADOR DE BOBINA)

Las impresoras flexográficas Tecnoflex han sido desarrolladas para atender el mercado de pequeñas y medianas tiradas de etiquetas autoadhesivas en hasta 6 colores.

Sus unidades de impresión de color independientes, secado infra-rojo en todos sus colores, plastificado, troquelado rotativo, ejes neumáticos en el porta bobinas, cilindros de anilox cerámicos con giro permanente, le permiten realizar trabajos en excelente calidad y alta rentabilidad.

Con una mínima puesta en marcha y un reducido desperdicio las impresoras Tecnoflex son la alternativa más conveniente para introducirse en el mercado de etiquetas autoadhesivas y estuches de hasta 350 grs.

La calidad de sus materiales le otorga confiabilidad total y un excelente rendimiento de la inversión a través del tiempo.

CARACTERISCAS TÉCNICAS MAQUINA BASE

- Cantidad de cuerpos de 3 a 6 colores flexográficos.

- Montador de polímeros

- Un cilindro anilóx a elección para cada cuerpo impresor (200 a 800 lpi)

- Tres conjuntos de rodillos de impresión a elección por cuerpo impresor.

- Barra inversora para imprimir frente y dorso al mismo tiempo (a su vez con la barra).

- Una estación de laminación en frío.

- Un debobinador controlador de tensión (Mitsubishi Japón).

- Un rebobinado controlador de tensión (Mitsubishi Japón).

- Una estación de troquelado rotativo.

PRINCIPALES PARÁMETROS TÉCNICOS

IMPRESORA TECNOFLEX 520. Velocidad de impresión; 60 m / min. Colores de impresión; Hasta 6 colores. Ancho máximo de papel; 520 mm. Ancho máximo de impresión; 510 mm. Diámetro máximo de debobinado; 800 mm. Diámetro máximo de rebobinado; 750 mm. Circunferencia de impresión; 175-320 ó 250-580 mm. Precisión de la cromatografía; ± 0.15 mm. Dimensiones; 2500 (largo) x 1300 (ancho) x 3100 (alto) mm. Peso; Aproximadamente 3200 Kg.

CARACTERÍSTICAS

- Adopta el rodillo anilox para extender la tinta.

- El debobinado y rebobinado son controlados por la potencia de freno magnético, embrague (o por el regulador automático de4 tensión Mitsubishi, hecho en Japón)

- La unidad de impresión adopta 360º de registro.

- La unidad de impresión dispondrá de un infrarrojo para secar el grupo de dispositivos de cada uno.

- El rodillo de goma se puede separar de forma automática mientras que aparca, y funciona a baja velocidad, con el fin de evitar que la tinta se seque.

- El motor principal es la importación aprobado la regulación progresiva de la conversión de frecuencia.

- Debobinado, impresión, barnizado, secado IR, laminado, rebobinado de residuos, y rebobinado de rollo puede ser finalizado en un solo proceso. Esta es una máquina ideal para las fábricas de impresión de muchos tipos de etiquetas y estuches.